第一章   整车部分技术参数

第一节   概述

1995年12月，长丰汽车制造有限责任公司引进日本三菱自动车工业株式会社的PA-JERO汽车生产专利技术和部分关键部件，对公司原产品猎豹牌轻型越野车生产线时行技术改造，生产出高性能、高质量的新一代猎豹系列轻型越野汽车。技术质量达到日本三菱汽车公司PAJERO车型号的原设计水平，并行到期三菱形汽车公司的质量认可。该车型号一直是国际上4*4驱动轻型越野车型号的骄子，代表着国际上同类车型号20世纪90年代的水平。

为提出来高产品的竞争力，发展多层次的系列产品，长丰汽车站制造有阴责任公司在原来生产的CJY6421D的基础上，适应国家环保政策的要求，最新开发投产的主产品有CFA2030A、CFA2030B、CJY6470E、CFA6470G等系列轻型越野汽车站。上述产品的排放已达到期欧洲标准，具有较高的性能价格比。

猎豹牌CJY6421D轻型越野汽车是湖南长丰汽车制造有限公司汽车先进技术，历经3年时间开发制造的。该车自1995年生产以来，质量不断完善，达到了国际20世纪90年代先进水平，已形成年产3万辆生产能力。

CJY6470E型号系列轻型客车（越野车）是在CJY6421D轻型客车/越野车4G64S4化油器发动机的基础上换装4G64S4MPI闭环控制多点电喷发动机和三元催化剂转化器而成的变型产品，其排放满足国家汽车排放要标准GB1476-1999的要求，并达到国家将实施的欧洲号排放标准（96/69/EC）的要求，是CJY6421D车的换代产品。与CJY6421D一样，CJY6470E型系列轻型客车（越野车）具有良好的使用性能和乘座舒适性，适应于我国各种复杂的地理环境和气象条件，可广泛用于军队指挥员的用车，公、检、法、司等腰三角形国家机关的公用车石油、地质堪探部门的工用车，也可作为各企事业单位的商务用车和公务用车，还可用作为个人、家庭的休闲用车。CFA6470G具有更好的经济性，深受广大用户欢迎。

CFA2030A、CFA2030B系列越野车，是在引进并利用三菱具有20世纪90代末水平的PAJERO V63000GLS越野车技术的基础上，根据中国的道路进行优化改进而成。该车采用6G72S4MPI闭环控制多点电喷发机，并安装有三元催化转换器，因而不仅动力强劲，同时其排放满足欧洲号标准的要求。该车融合了智能型易操作的全自动超阶级级四轮驱动技术，装备有电子式ABS防抱死系统、安全气囊和电动天窗、CD机装置，使该车具有很高的安全性和舒适性，是目前我国生产的档次最高轻型越野汽车之一。即将开的产品有家用型的CFA2020-mini（迷你型）和CFA2020-io轻型越野汽车，与现有产品一起形成了较为齐全的猎豹汽车型谱，可最大限度地满足各种不同用户的需求。

第二节  技术规格

一、整车技术参数

1.猎豹环保系列CJY6470E（4×4）和CFA6470G（4×2）主要技术参数（见表1-1）

表1—1 猎豹CJY6470E（4×4）和CFA6470G（4×2）主要技术参数

| 发动机型号 |  | 4G64 S4 MPI | 发动机型号 |  |  | 4G64 S4 MPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能参数 | 排量/L | 2.35 | 尺寸参数 | 长（含护拦）/mm |  | 4 755 |
|  | 最大功率/kW | 92（5500r/min） |  | 宽/mm |  | 1 695 |
|  | 最大转矩/N·m | 186（3000r/min） |  | 高（空载）/mm |  | 1 955 |
|  | 等速百公里油耗（80 km/h）/L | <11 |  | 轴距/mm |  | 2 725 |
|  | 限定条件下百公里油耗/L | 12.5 |  | 前轮距/mm |  | 1 420 |
|  | 最高车速/（km·h-1） | 130 |  | 后轮距//mm |  | 1 435 |
|  | 最低稳定车速/（km·h-1） | 3 |  | 前悬架/mm |  | 750 |
|  | 直接挡最低稳定车速/（km·h-1） | 14 |  | 后悬架/mm |  | 1 280 |
|  | 最大爬坡/% | 60（CJY6470E） 40（CFA6470G） |  | 最小离地间隙/mm |  | 210 |
|  | 起步连续挡加速时间（0→100km/h）/s | 35 |  | 接近角/（º） |  | 40.5 |
|  | 直接挡加速时间（20→100km/h）/s | 60 |  | 离去角/（º） |  | 26.5 |
|  | 最小转弯半径/m | 13 |  | 纵向通过角/（º） |  | 23.5 |
|  | 滑行距离（初速度为50km/h）/m | 670 | 质量参数 | 整备质量/kg |  | 1 874 |
|  | 制动距离（初速度50km/h）/m | 20 |  | 座位数/个 |  | 7 |
|  | 最大涉水深度/m | 0.5 |  | 最大允许质量/kg |  | 2 500 |
|  | 油箱容积/L | 92 |  | 空载轴荷分配 | 前桥/kg | 862 |
|  | 燃油类型 | RON93以上无铅汽油 |  |  | 后桥/kg | 1 012 |
|  | 车外最高加速噪声/dB（A） | 80 |  | 满载轴荷分配 | 前桥/kg | 1 000 |
|  | 满载驻坡度/% | 20 |  |  | 后桥/kg | 1 500 |
|  | 车身防雨密封性/分 | 93 |  |  |  |  |

2、猎豹环保系列CFA2030(4× 4)主要技术参(见表1-2)

表1-2    猎豹CFA2030（4×4）主要技术参数

| 发动机型号 |  | 6G72S4MPI | 发动机型号 |  |  | 6G72S4MPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能参数 | 排量/L | 2.792 | 尺寸参数 | 长（含护拦）/ mm |  | 4685 |
|  | 最大功率/kW | 133(5500r/min) |  | 宽/ mm |  | 1785 |
|  | 最大转矩/N·m | 255(4500 r/min) |  | 高（空载）/mm |  | 1880 |
|  | 等速百公里滑油耗/L | <13 |  | 轴距/mm |  | 2725 |
|  | 限定条件下百公里油耗/L | 13 |  | 前轮距/mm |  | 1465 |
|  | 分动器 | Super Select 4WD(超速选择4WD) |  | 后轮距/mm |  | 1480 |
|  | 驱动形式 | 全时全能四轮驱动 |  | 前悬架/mm |  | 680 |
|  | 最高车速/（km·h-1） | 175(CFA2030) 170(CFA2030) |  | 后悬架/mm |  | 1280 |
|  | 最低稳定车速/(km·h-1) | 3 |  | 最小离地间隙/mm |  | 225 |
|  | 直接挡最低稳定车速/（km·h-1） | 14 |  | 接近角/（º） |  | 40.5 |
|  | 最大爬坡度/% | 70 |  | 离去角/（º） |  | 25.5 |
|  | 起步连续换挡加速时间 （0→100km/h）/s | 35 |  | 纵向通过角/（º） |  | 23.5 |
|  | 直接挡加速时间（20→100km/h）/s | 60 | 质量参数 | 整备质量/kg |  | 2030 |
|  | 最小转弯半径/m | 12 |  | 座位数/个 |  | 7 |
|  | 滑行距离（初速度为50km/h）/m | 670 |  | 最大允许质量/kg |  | 2700 |
|  | 制动距离（初速度为50km/h）/m | 20 |  | 空载轴荷分配 | 前桥/kg | 980 |
|  |  |  |  |  | 后桥/kg | 1050 |
|  | 最大涉水深度/m | 0.6 |  | 满载轴荷分配 | 前桥/kg | 1100 |
|  | 油箱容积/L | 92 |  |  | 后桥/kg | 1600 |
|  | 燃油类型 | RON93以上无铅汽油 |  |  |  |  |
|  | 车外最高加速噪声/Db(A) | 80 |  |  |  |  |
|  | 满载驻坡度/% | 20 |  |  |  |  |
|  | 车身防雨密封性/分 | 93 |  |  |  |  |

二、主要总成技术参数

1、猎豹环保系列CJY6470E(4×4)和CFA6470G(4×2)主要总成技术参数(见表达式1-3)

表1-3猎豹CJY6470E(4×4)和CFA6470G(4×2)主要总成技术参数

| 发动机 | 型号 | 4G64S4MPI |
| --- | --- | --- |
|  | 型式 | 直列四缸,水冷,闭环控制多点电喷发动机 |
|  | 排号/L | 2.351 |
|  | 压缩比 | 9.5:1 |
|  | 额定功率/kW(r/min) | 92(5500) |
|  | 额定转矩/N·m(r/min) | 186(3000) |
| 离合器 | 型式 | 单片干式,膜片弹簧,液压操纵 |
|  | 踏板自由行程/mm | 6~13 |
| 变速器 | 型号 | V5MT1 |
|  | 型式 | 5前进挡,全同步器,.地板操纵式 |
|  | 各挡传动比 | 1挡:3.967 2挡:2.316 3挡:1.360 4挡:1.000 5挡:0.856 倒挡:3.578 |
| 传动轴 | 型式 | 管状开式滚针轴承万向节 |
| 前桥与前悬架 | 型式 | 双横臂，扭杆弹簧，独立悬架带横向稳定杆，液压桶式双动型减振器 |
|  | 前束/mm | 3.5±3.5 |
|  | 主销后倾角 | 3°±1° |
|  | 主销内倾角 | 14°52′ |
|  | 前桥主减速比 | 4.875 |
| 后桥 | 型式 | 半浮式半轴，双曲线齿轮单级减速，防滑差速器，整体冲压桥壳 |
|  | 减速比 | 4.875 |
| 分动器 | 型式 | 两挡机械式 |
|  | 速比 | 高挡：1.00 低挡：1.925 |
| 转向器 | 型式 | 变传动比循环球式动力转向器 |
|  | 速比 | 16.4~18.2 |
| 后悬架 | 型式 | 纵置半椭圆钢板弹簧，带横向稳定杆，液压桶式双动型减振器 |
| 车架 | 型式 | 前窄后宽型边梁式矩形断面车架 |
|  | 主断面尺寸/（mm×mm×mm） | 110×60×3 |
| 车身 | 型式 | 非承载式全金属结构，五门厢式，全景曲面风窗玻璃 |
| 车轮与轮胎 | 轮辋规格 | 6JJ |
|  | 轮胎规格 | 235/85R16LT，8层，Q级 |
|  | 轮胎气压/kPa | 前轮；274.4 后轮：294 |
| 转向盘 | 型式 | 三辐式 |
|  | 直径/ mm | 390 |
| 制动系系统 | 行车制动 | T型布置的3管路液压操纵，前盘后鼓式制动器，带真空助力器 |
|  | 驻车制动 | 机械式，手动，后桥轮边制动 |
|  | 踏板自由行程/ mm | 3~8 |
| 电气系统 | 型 式 | 单线：12V，负极搭铁 |
|  | 蓄电池 | A类 |
|  | 额定容量（20h）/A·h | 60 |
|  | 储备容量/min | 94 |
|  | 起动电流/A | 240 |
|  | 额定电压/V | 12 |
|  | 最大外形尺寸/（mm×mm×mm） | 319×178×250 |
| 空调系统 | 型式 | 前后冷暖空调 |
|  | 压缩机 | 10PA15C斜盘式，排量：155.3Ml |
|  | 冷凝器 | 管带式 |
|  | 蒸发器 | 层叠式 |
|  | 制冷剂 | R134a |

2、猎豹环保系列CFA2030（4×4）主要总成技术参数(见表1-4)

表1-4猎豹CFA2030（4×4）主要总成技术参数

| 发动机 | 型号 |  | 6G72 S4 MPI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  | V型6缸,水冷,顶置单凸轮轴,闭环控制多点电喷发动机 |  |
|  | 排量/L |  | 2.792 |  |
|  | 压缩比 |  | 8.9:1 |  |
|  | 额定功率/Kw(r/min) |  | 133(5500) |  |
|  | 额定转矩/N·m(r/min) |  | 255(4500) |  |
| 离合器 | 型式（CA2030B无） |  | 单片干式，膜片弹簧，液压操纵 |  |
|  | 踏板自由行程/mm |  | 6~12 |  |
| 变速器 | 型号 |  | CFA2030A | CFA2030B |
|  |  |  | V5MT1（改） | 4挡（全自动） |
|  | 型式 |  | CFA2030A | CFA2030B |
|  |  |  | 5挡(手动) | 4挡(全自动) |
|  | 各挡传动比 | CFA2030A | 1挡:3.918 2挡:2.261 3挡:1.395 4挡:1.000 5挡:0.829 倒挡:3.925 |  |
|  |  | CFA2030B | 1挡:2.803 2挡:1.531 3挡:1.080 4挡:0.754 倒挡:2.393 |  |
| 传动轴 | 型式 |  | 管状开式滚针轴承万向节 |  |
| 前桥与前悬架 | 型式 |  | 双横臂，扭杆弹簧，独立悬架带横向稳定杆，液压桶式双动型减振器 |  |
|  | 前束/mm |  | 3.5±3.5 |  |
|  | 主销后倾角 |  | 3°±1° |  |
|  | 主销内倾角 |  | 14°52′ |  |
|  | 转向角 |  | 内侧车轮：32°40′（上偏差：+0°；下偏差：-3°） 外侧车轮：29°45′ |  |
| 后桥 | 型式 |  | 半浮式半轴，双曲线齿轮单级减速，防滑差速器，整体冲压桥壳 |  |
|  | 减速比 |  | CFA2030A：4.636 CFA2030B：4.875 |  |
| 分动器 | 型式 |  | 两挡机械式 |  |
|  | 速比 |  | 高挡：1.00 低挡：1.900- |  |
| 转向器 | 型式 |  | 变传动比循环球式动力转向器 |  |
|  | 速比 |  | 16.4~18.0 |  |
| 后悬架 | 型式 |  | 不对称半椭圆钢板弹簧整体桥悬架，带横向稳定杆，液压桶式双动型减振器 |  |
| 车架 | 型式 |  | 前窄后宽型边梁式矩形断面车架 |  |
|  | 主断面尺寸（mm×mm×mm） |  | 110×60×3 |  |
| 车身 | 型式 |  | 非承载式全金属结构，五门厢式，全景曲面风窗玻璃 |  |
| 车轮与轮胎 | 轮辋规格 |  | 铝型15×7JJ |  |
|  | 轮胎规格 |  | 31×10.5R15，6,S级 |  |
|  | 轮辋气压/kPa |  | 前轮；196 后轮：275 |  |
| 转向盘 | 型式 |  | 四辐式，带安全气囊 |  |
|  | 直径/ mm |  | 390 |  |
| 制动系统 | 行车制动 |  | T型布置的3管路液压操纵，前盘后鼓式制动器，带真空助力器，带感载比例阀和ABS |  |
|  | 驻车制动 |  | 机械式，手动，后桥轮边制动 |  |
|  | 踏板自由行程/ mm |  | 3~8 |  |
| 电气系统 | 型式 |  | 单线，12V，负极搭铁 |  |
|  | 蓄电池 |  | A类 |  |
|  | 额定容量（20h）/A·h |  | 60 |  |
|  | 储备容量/min |  | 94 |  |
|  | 启动电流/A |  | 240 |  |
|  | 额定电压/V |  | 12 |  |
|  | 最大外形尺寸（mm×mm×mm） |  | 319×178×250 |  |
| 空调系统 | 形式 |  | 前后冷暖空调 |  |
|  | 压缩机 |  | 10PA15C斜盘式，排量：155.3mL |  |
|  | 冷凝器 |  | 管带式 |  |
|  | 蒸发器 |  | 层叠式 |  |
|  | 制冷剂 |  | R134a |  |

三、用油规格

车辆用油规格见表1-5

表1-5车辆用油规格

| 序号 | 项目 | 油料 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动液 | 制动液DOT3或DOT4 | 视需要 |
| 2 | 离合器油 | 制动液DOT3或DOT4 | 视需要 |
| 3 | 发动机润滑油 | SE或更高级10W-30 | 4.3L |
| 4 | 发动机冷却液 | 高质量乙二醇冷却液 | 10L |
| 5 | 燃 油 | 93号以上无铅汽油 | 92L |
| 6 | 前差速器油 | 准双曲面齿轮80W/90（DL-4以上） | 1.2L |
| 7 | 后差速器油 | 三菱纯牌齿轮油 | 2.6L |
| 8 | 动力转向油 | 自动变速器油DEXRONAK或DEXPON | 1.0L |
| 9 | 制冷剂（空调） | R134a | 1000g |
| 10 | 变速器油 | 准双曲面齿轮油80W/90（DL-4以上） | 2.2L |
| 11 | 分动器油 | 准双曲面齿轮油80W/90（DL-4以上） | 2.3L |

四、密封剂和胶粘剂

密封剂和胶粘见表1-6。

1-6密封剂和胶粘剂

| 用途 | 建议使用物牌号 |
| --- | --- |
| 1、发动机附件用密封剂 （1）摇臂罩的凸轮轴轴承之间（仅4G64DOHC（顶置双凸轮轴）和6G72发动机） （2）半圆形密封垫的摇臂罩之间，以及半圆形密封垫和气盖之间；机油压力开头 （3）发动机冷却水温度开头，发动机冷却液温度传感器、热敏阀、热敏开头、管接头、发动机冷却水温度表组件（大尺寸） （4）发动机冷却水温度表（仅小尺寸，MD091056） （5）油底壳 （6）水泵，恒温器体（仅4G64发动机） | 3M ATD零件编号8660或同等品种 3M ATD零件编号8660或同等品种 3M螺母锁定用，零件编号4171或同等品种 3M ATD零件编号8660或同等品种 MTTSUBISHI GENUINE零件编号MD970389或同等品种 MTTSUBISHI GENUINE零件编号MD970389或同等品种 |
| 2、玻璃和密封条之间的密封 （1）硬质玻璃和密封条之间；车身凸缘和密封条之间 （2）安全玻璃和密封条之间 | 3M ATD零件编号8513或同等品种 3M ATD零件编号8509或同等品种 3M ATD零件编号8509或同等品种 |
| 3、用带状密封胶粘剂 车身用防水薄膜；翼子板；挡泥板；防溅罩；后综合灯 | 3M ATD零件编号8625或同等品种 |
| 4、车室装潢用胶粘剂 （1）胶粘聚氯乙烯垫片 （2）把车门密封条胶粘到车身上 （3）护圈或密封垫和金属密封件之间的密封 （4）上覆盖和其他车室装潢材料的胶粘；用燃油箱胶粘到垫板上 | 3M零件编号EC-1368或同等品种 3M ATD零件编号8001或3M ATD零件编号8011或同等品种 3M ATD零件编号8513或同等品种 3M零件编号EC-1368或3M ATD零件编号8080或同等品种 |
| 5、车身密封剂 薄钢板、淌水槽、地板、车身侧嵌板、车尾行李箱、前嵌板接头之类的密封；后拦板铰链的密封 | 3M ATD零件编号8512或3M ATD零件编号8646或同等品种 |
| 6、底盘密封剂 （1）凸缘面和螺纹部分的密封；燃油表组件密封垫 （2）凸缘面、螺纹部分、密封垫和防尘罩的密封差速器箱密封垫； 球状接头和连接杆的防尘罩； 转身机壳密封垫和垫片 转向机壳齿杆支承盖和顶盖； 转向臂凸缘的配合面 （3）加速臂托架和搁脚板之间的密封 （4）鼓式制动蹄保持和车轮制动缸作密封剂 | 3M ATD零件编号8659或同等品种 3M ATD零件编号8663或同等品种 干式密封剂 3M ATD零件编号8155或同等品种 |
| 7、快粘胶粘剂 除了聚氯乙烯、聚丙烯、碳氟树脂可其他具有强吸收性表面的材料外，可用于胶粘所有的材料 | 3M ATD零件编号8155或同等品种 |
| 8、需氧的快粘胶剂 （1）固定螺栓和螺钉 把主动齿轮固定到差速器齿轮箱上； 使倾斜式上转向柱与下转向柱相联接的螺栓 （2）固定轴承、风扇、反带轮和齿轮 （3）小凹口或凸缘的密封 | 3M 螺柱锁定用，零件编号4170或同等品种 |
| 9、底涂层 | 3M ATD零件编号8864或同等品种 |

五、螺栓、螺母拧紧力矩

标准螺栓、螺母拧紧力矩见表1-7，凸缘螺栓、螺母拧紧力矩见表1-8。

表1-7标准螺栓、螺母拧紧力矩

| 螺栓 | 尺寸 | 拧紧力矩/N·m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 螺栓头标记 | 螺栓头标记 | 螺栓标记 |
| M15 | 0.8 | 2.5 | 5 | 6 |
| M16 | 1.0 | 5 | 9 | 10 |
| M8 | 1.25 | 12 | 22 | 25 |
| M10 | 1.25 | 24 | 45 | 53 |
| M12 | 1.25 | 42 | 83 | 98 |
| M14 | 1.5 | 73 | 140 | 160 |
| M16 | 1.5 | 113 | 210 | 240 |
| M18 | 1.5 | 170 | 310 | 350 |
| M20 | 1.5 | 230 | 420 | 490 |
| M22 | 1.5 | 310 | 570 | 660 |
| M24 | 1.5 | 400 | 750 | 870 |

表1-8凸缘螺栓、螺母拧紧力矩

| 螺栓 | 尺寸/mm | 拧紧力矩/N·m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 螺栓头标记 | 螺栓头标记 | 螺栓头标记 |
| M6 | 1.0 | 5 | 10 | 12 |
| M8 | 1.25 | 13 | 24 | 28 |
| M10 | 1.25 | 26 | 50 | 58 |
| M10 | 1.5 | 24 | 45 | 55 |
| M12 | 1.25 | 47 | 95 | 105 |
| M12 | 1.75 | 43 | 83 | 98 |

第三节      维护制度

1、恶劣使用条件说明

（1）多尘地区行驶或车辆经常暴露在含盐分的空气中或海水中。

（2）在凸凹不平的道路或山路上行驶

（3）在寒冷季节中，发动机长时间怠速运转，经常短距离行驶。

（4）频繁地使用制动器，经常急刹车。

（5）牵引拖车。

（6）作为出租汽车或租车使用。

（7）在32℃以上的温度下、交通拥挤的市区行驶时间超过总行驶时间50%

（8）在32℃以上的温度下，以120km/h或更高的车速行驶的时间超过总行驶时间的50%

（9）超载行驶

（10）在寒冷地区行驶

2、车辆维护周期（见表1-9）

表1-9 车辆维护周期

| 项目 | 月 |  | 1 | 6 |  | 12 |  | 18 |  | 24 |  | 30 |  | 36 |  | 42 |  | 48 |  | 54 |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km |  | 1000 | 10000 |  | 20000 |  | 30000 |  | 40000 |  | 50000 |  | 60000 |  | 70000 |  | 80000 |  | 900000 |  | 100000 |  |
| 发动机室内的操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查V形带有无裂痕、磨损、磨坏和松紧 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 检查分电器断电触点、分电器跳火提前器电容器、盖的转子的状态（仅对于断电触点式分子电器） | 正常使用 |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 恶劣条件使用 |  | ○：5000km3个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查点火电缆有无损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 替换发动机定时带（除了采用定时链的车辆外） |  |  | ●：10000km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换火花塞 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |
| 检查散热器软管有无损坏的正确的连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 检查储液箱里发动机冷却液液面高度 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 更换发动机冷却液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 检查空气滤清器元件有无阻塞和损坏 | 正常使用 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
|  | 恶劣条件使用 |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| 替换空气滤清器元件 | 正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | 恶劣条件使用 |  | ●：更加频繁地更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查制动储箱里的液面高度 |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| 替换制动液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 检查制动踏板和离合器踏板自动行程 |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| 检查蓄电池电解质液面高度 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换滤油器（储箱滤油器除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆下的操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查悬架有无损坏、松动 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 检查悬架臂球接头的游隙、遮尘盖有无损坏 |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 加注润滑脂润滑悬架、转向杆系和传动轴 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |
| 检查主动轴防护罩有无损伤 |  | 正常使用 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
|  |  | 恶劣条件使用 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |
| 检查转向杆系有无损伤、接头是否松动（包括密封件和防护罩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| 检查手控变速器内的齿轮油液位（包括分动器箱） |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 更换手控制变速器内的齿轮油（包括分动器箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 检查前、后桥的齿轮油液位（不装防滑差速器的车辆） |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 更换前、后桥内的齿轮油（不装防滑 差速器的车辆） |  | 正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  | 恶劣条件使用 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 更换后桥的齿轮油（装有防滑差速器 的车辆 |  | 正常使用 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  | 恶劣条件使用 |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |
| 检查驻车制动器的行程式和游隙 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 检查排气管接头是否漏气，并检查站排气管的安装状态 |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 车辆外部的检查操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查车轮定位 |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 检查车车轮轴承的游隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查制动软管和制动管有无漏油○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
| 检查制动衬块和制动盘的磨损状况 |  | 正常使用 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |
|  |  | 恶劣条件使用 | ○：每5000km或6个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查制动蹄衬片和制动鼓的磨损状况 |  | 正常使用 |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 恶劣条件使用 | ○：每10000km或6个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查燃油软管和燃油管有无漏油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 发动机预热运转后的操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换发动机油（非增压的汽油车） [API分类“供检修SC或以上”] |  | 正常使用 | ●：每5000km或3个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 恶劣条件使用 | ●：每2500km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查机油滤油器（汽油车） |  | 正常使用 | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |
|  |  | 恶劣条件使用 | ●：每5000km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发动机空转速和一氧化碳浓度（汽油车） |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |
| 检查点火定时（汽油车） |  | 断电触点式分电器 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |
|  |  | 断电无触点式分电器 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 检查阻风门机构和杆系（汽油车） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 检查曲轴箱通气软管（汽油车） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 检查废气再循环（EGR）系统（汽油车） |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 检查阀门间隙（除了带有自动齿轮配合背隙调整装置的汽车外） |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 检查车身有无损伤 |  |  | ○：每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试车 |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |
| 注：○检查站润滑或调整状况；●更换或替换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四节车辆识别

一、车辆识别代号

车辆识别代号(VIN)刻印在车架上，见图1-1。车辆识别代号(VIN)标牌标示位置见图1-2。

图1-1 VIN刻印位置

图1-2 VIN标牌标示位置

二、车辆信息代号铭牌

车辆信息代号铭牌位置及内容见图1-3。

图1-3车辆信息代号铭牌

(a)位置；(b)内容

三、发动机制造编号

发动机制造编号刻印在发动机缸体上，见图1-4。

图1-4发动机制造编号位置