# 章节 303-06 起动系统

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 303-06-2 |
| 扭力规格 - 车辆配备 1.8L 或 2.0L 发动机 | 303-06-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 起动系统 | 303-06-3 |
| 检查与确认 | 303-06-3 |
| 症状表 | 303-06-3 |
| 定点测试 | 303-06-4 |
| 拆卸与安装 |  |
| 起动马达 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) | 303-06-13 |
| 起动马达 — 1.6L (Z6) | 303-06-16 |

扭力规格 - 车辆配备 1.4L 或 1.6L 发动机

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 点火开关转到起动马达电线固定螺帽 | 7 | - | 62 |
| 起动马达正极电线固定螺帽 | 12 | 9 | - |
| 起动马达固定螺栓 | 35 | 26 | - |

#### 扭力规格 - 车辆配备 1.8L 或 2.0L 发动机

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 点火开关转至起动马达电线固定螺帽 | 6 | - | 53 |
| 起动马达正极电线固定螺帽 | 12 | 9 | - |
| 起动马达线束支撑托架固定螺帽 | 20 | 15 | - |
| 起动马达固定螺桩 | 25 | 18 | - |

扭力规格 -车辆配备 1.6L 柴油发动机

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 点火开关转至起动马达电线固定螺帽 | 6 | - | 53 |
| 起动马达正极电线固定螺帽 | 12 | 9 | - |
| 起动马达固定螺栓 | 25 | 18 | - |

扭力规格 - 车辆配备 2.0L 柴油发动机

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 点火开关转至起动马达电线固定螺帽 | 6 | - | 53 |
| 起动马达正极电线固定螺帽 | 12 | 9 | - |
| 起动马达固定螺栓 | 35 | 26 | - |

扭力规格 - 车辆配备 1.6L (Z6) 发动机

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 起动马达正极电线固定螺帽 | 10 | - | 89 |
| 起动马达固定螺栓 | 45 | 33 | - |

## 诊断与测试

### 起动系统

有关图标及接头信息，请参阅线路图章节 303-06。

#### 检查与确认

1. 	确认顾客的问题。

2. 	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

#### 目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| • 起动马达 | • 保险丝 • 蓄电池 • 起动马达继电器 • 起动抑制继电器 • 线束 • 接头松脱或腐蚀 |

3. 	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

4. 	如果问题无法明显的发现，则确认故障并参阅症状表。

症状表

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| •发动机无法摇转与继电器无法作动 | • 蓄电池 • 起动马达 • 起动马达继电器 • 起动抑制继电器 • 蓄电池接线盒 (BJB) • 动力传输控制模块 (PCM) • 回路 | • 至定点测试 A |
| • 发动机无法摇转但是继电器作动 | • 蓄电池 • 起动马达继电器 • 回路 • 起动马达 • 点火开关 | • 至定点测试 B |
| • 发动机摇转缓慢 | • 蓄电池 • 回路 • 起动马达 | • 至定点测试 C |
| • 不正常起动马达噪音 | • 起动马达 • 飞轮齿环 | • 检查飞轮齿环 • 检查起动马达是否对正或外壳破裂。确认固定螺栓都有锁紧。如果需要，安装一组新的起动马达。 请参阅此章节中的起动马达 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)。 测试系统是否正常操作。 |
| • 起动马达转动但是发动机无法摇转 | • 起动马达 | • 检查飞轮齿环是否缺齿。请参阅 章节 303-00。[发动机系统 - 一般信息，一般程序，飞轮检查]。检查起动马达是否正确的固定。如果问题持续，则安装一组新的起动马达。 请参阅此章节中的起动马达 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) 。 测试系统是否正常操作。 |

#### 定点测试

定点测试 A：发动机无法摇转并且继电器无法作动

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| A1：检查蓄电池 |  |
|  | 1 使用 WDS检查蓄电池电压。 |
|  | • 是否蓄电池正常? |
|  | → 是 |
|  | 车辆配备手动变速箱。 至 A5 |
|  | 车辆配备自动变速箱。 至 A2 |
|  | → 否 |
|  | 安装一组新的蓄电池。请参阅章节 414-01。[蓄电池、固定与缆线，拆卸与安装，蓄电池 - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L (Z6)/1.6L Duratec-16V (Sigma)/1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]。 测试系统是否正常操作。 |
| A2：检查起动马达抑制继电器电压 |  |
|  | 1 拆开起动抑制继电器 C1001。 |
|  | 2 点火开关转到位置 II。 |
|  | 3 测量介于起动抑制继电器 C1001 接脚 1，回路 15-BB16 (GN/OG)，线束侧与搭铁之间的电压; 以及起动马达抑制继电器 C1001 接脚 3，回路 50-BB16 (GY/BK)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压 大于 10 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 至 A3 |
|  | → 否 |
|  | 视需要维修回路15-BB16 (GN/OG) 或回路 50-BB16 (GY/BK)。测试系统是否正常操作。 |
| A3：检查回路 31S-TA36 (BK/GN) 是否断路 |  |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开变速箱控制单元 C812。 |
|  | 3 测量介于起动抑制继电器 C1001 接脚 2，回路 31S-TA36 (BK/GN)，线束侧与变速箱控制单元 C812 接脚 10，回路 31S-TA36 (BK/GN)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 A4 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路。测试系统是否正常操作。如果问题持续，安装一组新的变速箱控制单元。 测试系统是否正常操作。 |
| A4：检查回路 50-BB16A (GY/BK) 至 50-BB16B (GY/BK) 是否断路 |  |
|  | 1 连接变速箱控制单元 C812。 |
|  | 2 拆开起动马达继电器 C1013。 |
|  | 3 测量介于起动抑制继电器 C1001 接脚 5，回路 50-BB16A (GY/BK)，线束侧与起动马达继电器 C1013 接脚 1，回路 50-BB16B (GY/BK)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的起动抑制继电器。 测试系统是否正常操作。 如果问题持续。 至 A5 |
|  | → 否 |
|  | 检查并维修回路 50S-BB16 (GY/BK)。 如果回路正常。则安装一组新的 BJB。测试系统是否正常操作。 |
| A5：检查起动马达继电器电压 |  |
|  | 1 连接起动抑制继电器 C1001。 |
|  | 2 拆开起动马达继电器 C1013。 |
|  | 3 点火开关转到位置 II。 |
|  | 4 测量介于起动马达继电器 C1013 接脚 1，回路 50-BB16 (GY/BK) 线束侧与搭铁与起动马达继电器接脚 3，回路 30-BB17 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | •电压是否大于 10 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 车辆配备 1.6L 发动机。 至 A6 |
|  | 车辆配备 1.8L 或 2.0L 发动机。 至 A7 |
|  | 车辆配备 1.6L 柴油发动机。 至 A8 |
|  | 车辆配备 2.0L 柴油发动机。 至 A9 |
|  | → 否 |
|  | 视需要维修电路 50-BB16 (GN/OG) 或回路 30-BB17 (RD)。测试系统是否正常操作。 |
| A6：检查回路 31S-BB16 (BK/RD) 是否断路 |  |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开 PCM C594。 |
|  | 3 测量介于起动马达继电器 C1013 接脚 2，回路 31S-BB16 (BK/RD)，线束侧与 PCM C594 接脚 F30，回路 31S-BB16 (BK/RD)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的起动马达继电器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路。测试系统是否正常操作。 如果问题持续，安装一组新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
| A7：检查回路 31S-BB16 (BK/RD) 是否断路 |  |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开PCM C690。 |
|  | 3 测量介于起动马达继电器 C1013 接脚 2，回路 31S-BB16 (BK/RD)，线束侧与 PCM C690 接脚 4，回路 31S-BB16 (BK/RD)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的起动马达继电器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路。测试系统是否正常操作。如果问题持续，则安装一组新的 PCM。 请参阅章节 303-14[电子发动机控制，拆卸与安装，动力传输控制模块 (PCM) - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，车辆无配备：PCM 护罩] 。请参阅章节 303-14[电子发动机控制，拆卸与安装，动力传输控制模块 (PCM) - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，车辆配备：PCM 护罩] 测试系统是否正常操作。 |
| A8：检查回路 31S-BB16 (BK/RD) 是否断路 |  |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开PCM C419。 |
|  | 3 测量介于起动马达继电器 C1013 接脚 2，回路 31S-BB16 (BK/RD)，线束侧与 PCM C419 接脚 A1，回路 31S-BB16 (BK/RD)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的起动马达继电器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路。测试系统是否正常操作。如果问题持续，安装一组新的 PCM。 测试系统是否正常操作。 |
| A9：检查回路 31S-BB16 (BK/RD) 是否断路 |  |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开PCM C418。 |
|  | 3 测量介于起动马达继电器 C1013 接脚 2，回路 31S-BB16 (BK/RD)，线束侧与 PCM C418 接脚 D1，回路 31S-BB16 (BK/RD)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的起动马达继电器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路。测试系统是否正常操作。 如果问题持续，安装一组新的 PCM。 测试系统是否正常操作。 |

定点测试 B：发动机无法摇转与继电器作动

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| B1：检查起动马达的切换电压 |  |
|  | 1 拆开起动马达 C110b。 |
|  | 2 点火开关转到位置 II。 |
|  | 3 测量介于起动马达 C110b，回路 50-BB12 (GY)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大于 10 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 至 B2 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 50-BB12 (GY)。测试系统是否正常操作。 如果问题持续。则安装一组新的 CJB。 测试系统是否正常操作。 |
| B2：检查起动马达的蓄电池电压 |  |
|  | 1 连接起动马达 C110b。 |
|  | 2 拆开起动马达 110a。 |
|  | 3 测量介于起动马达 C110a，回路 30-BB10 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大于 10 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的起动马达。 请参阅此章节中的起动马达 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 清洁并锁紧所有正极蓄电池线连接头。测试系统是否正常操作。 如果问题持续。则安装一组新的蓄电池到起动马达电线。请参阅章节 414-01[蓄电池、固定与缆线，拆卸与安装，蓄电池电线 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)] 。 测试系统是否正常操作。 |

定点测试 C：发动机摇转缓慢

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| C1：检查起动马达负荷 |  |
|  | 1 使用 WDS执行起动马达组件测试。 |
|  | • 是否起动马达 OK? |
|  | → 是 |
|  | 至 C2 |
|  | → 否 |
|  | 安装一组新的起动马达。 请参阅此章节中的起动马达 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)。 测试系统是否正常操作。 |
| C2：检查是否电压下降 |  |
|  | 1 点火开关转到位置 III，测量介于起动马达接脚 30，组件侧与蓄电池正极端子之间的电压。 |
|  | •电压是否低于 0.5 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 至 C3 |
|  | → 否 |
|  | 清洁并锁紧所有正极蓄电池线连接头。测试系统是否正常操作。 如果问题持续。则安装一组新的蓄电池到起动马达电线。请参阅章节 414-01。[蓄电池、固定与缆线，拆卸与安装，蓄电池电线 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)] 测试系统是否正常操作。 |
| C3：检查是否与搭铁连接 |  |
|  | 1 点火开关转到位置 III，测量介于起动马达外壳与蓄电池负极端子之间的电压。 |
|  | •电压是否低于 0.5 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 诊断蓄电池与充电系统。 请参阅章节 414-00。[充电系统 - 一般信息，诊断与测试，充电系统] |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 清洁并锁紧所有蓄电池负极连接头，起动马达固定座与车身到发动机搭铁束带。测试系统是否正常操作。 如果问题持续，则安装一组新的蓄电池负极线。测试系统是否正常操作。 |

## 拆卸与安装

### 起动马达 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

1. 	拆开蓄电池搭铁电线。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。

2. 	顶起并支撑车辆。 有关额外的信息， 请参阅章节 100-02。

3. 	拆卸发动机下护板。

• 	逆时针转动固定脚座。

4. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 起动马达电气连接头 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 2 | - | 起动马达线束支撑托架 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 起动马达 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

5. 	依照拆卸的相反程序安装。

6. 	初始化车窗马达。 有关额外的信息，请参阅章节 501-11。

拆卸细节

项目 1：起动马达电气连接头。

1. 	拆开点火开关与蓄电池至起动马达电磁阀电线。

项目 3：起动马达

1. 	丢弃起动马达垫片。

安装细节

项目 1：起动马达电气连接头

1. 	连接点火开关与蓄电池至起动马达电磁阀电线。

项目 3：起动马达

1. 	安装起动马达之前先安装一组新的起动马达垫片至变速箱外壳。

### 起动马达 — 1.6L (Z6)

1. 	拆开蓄电池搭铁电线。 有关额外的信息， 请参阅章节 414-01。[蓄电池、固定与缆线，一般信息，蓄电池拆开]

2. 	顶起并支撑车辆。

3. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 点火开关转至起动马达电磁阀电线电气连接头 |
| 2 | - | 蓄电池至起动马达电磁阀电线电气接头护罩 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 蓄电池至起动马达电磁阀电线固定夹 |
| 4 | - | 蓄电池到起动马达电磁阀电线电气接头固定螺帽 |
| 5 | - | 起动马达固定螺栓 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 起动马达 |

4. 	依照拆卸的相反程序安装。

5. 	配备全关系统的车辆，初始化车窗马达。 有关额外的信息，请参阅章节 501-11[玻璃，框架与机构，一般信息，车窗马达初始化]

拆卸细节

项目 2：蓄电池起动马达电磁阀电线电气接头护罩

1. 	拆开蓄电池至起动马达电磁阀电气接头护罩。

安装细节

项目 5：起动马达固定螺栓

注意：确认发动机搭铁电线托架安装至起动马达底部固定螺栓的背面。