# 章节 303-07A 发动机点火系统 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 303-07A-2 |
| 说明与操作 |  |
| 发动机点火系统 | 303-07A-3 |
| 1.8l Duratec HE (MI4) 发动机 | 303-07A-3 |
| 诊断与测试 |  |
| 发动机点火系统 | 303-07A-4 |
| 检查与确认 | 303-07A-4 |
| 症状表 | 303-07A-4 |
| 拆卸与安装 |  |
| 火花塞顶置点火线圈 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) | 303-07A-5 |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 火花塞顶置点火线圈固定螺栓 | 10 | - | 89 |
| 火花塞 | 12 | 10 | - |

## 说明 与操作

### 发动机点火系统

#### 1.8l Duratec-HE (MI4) 发动机

点火系统

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 直接点火线圈 |

使用直接点火线圈的点火系统。

如此提供更稳定的燃烧过程并且可以减少废气排气。

在这种点火系统中，每一支火花塞都有一组直接点火线圈直接安装在火花塞上。

在压缩行程中每一组直接点火线圈只有一支火花塞会产生点火。

动力控制模块 (PCM) 通过计算来自凸轮轴位置 (CMP) 传感器与曲轴位置 (CKP) 传感器的信号来完成此项控制。

CMP 传感器经由扫瞄凸轮轴正时皮带盘来辨认汽缸 "1"的位置。

点火系统需要这一种信息来使各个点火线圈火花塞同步。

如果 CMP 传感器故障，系统会使用来自 CKP 的信号并将"1" 与 "4" 汽缸或 "2" 与 "3" 汽缸一起点燃。在此会在一个汽缸的工作周期以及另外一个汽缸的排气行程点火。

WDS 可以用来诊断此系统。

## 诊断与测试

### 发动机点火系统

通用设备

全球诊断系统 (WDS)

#### 检查与确认

1. 	确认顾客的问题。

2. 	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

#### 目视检查表

电气

• 回路 • 线束 • 电气接头 • 火花塞 • 火花塞顶置点火线圈 • 动力控制模块 (PCM)

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

4. 	如果问题无法明显的发现，则确认症状并参阅症状表。

症状表

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 发动机不跳火 | • 火花塞 | • 使用 WDS 执行 KV 测试。 |
|  | • 回路 •火花塞顶置点火线圈 • PCM • PCM 校正 | • 请参阅 WDS。 |
| • 发动机晃动 | • 火花塞 | •使用 WDS 执行 KV 测试。 |
|  | • 回路 •火花塞顶置点火线圈 • PCM • PCM 校正 | • 请参阅 WDS。 |
| • 发动机动力不足 | • 火花塞 | • 使用 WDS 执行 KV 测试。 |
|  | • 回路 •火花塞顶置点火线圈 | • 请参阅 WDS。 |

## 拆卸与安装

### 火花塞顶置点火线圈 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

1. 	拆卸发动机上盖。

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 火花塞顶置点火线圈电气接头 |
| 2 | - | 火花塞顶置点火线圈 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。