# 章节307-02A 变速箱冷却 — 配备4-速自动变速箱
(4F27E)车辆

适用车辆：2005 Focus

| 目录 |  | 页数 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 307-02A-2 |
| 说明与操作 |  |  |
| 变速箱冷却 |  | 307-02A-3 |
| 变速箱冷却 |  | 307-02A-3 |
| 变速箱警告灯 |  | 307-02A-3 |
| 变速箱油温度(TFT)传感器 |  | 307-02A-3 |
| 诊断与测试 |  |  |
| 变速箱冷却 |  | 307-02A-4 |
| 检查与确认 |  | 307-02A-4 |
| 症状表 |  | 307-02A-4 |
| 拆卸与安装 |  |  |
| 变速箱油冷却器 | (17 834 0) | 307-02A-5 |
| 变速箱油冷却器管 | (17 857 0) | 307-02A-7 |

润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速箱油 | WSS-M2C202-B |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 散热器支撑托架 | 25 | 18 |  |

变速箱冷却

变速箱冷却

注意：不可经由锁紧高于规格中扭力的方式来维修泄漏。

概述

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 回油管 |
| 2 | - | 供油管 |
| 3 | - | 变速箱油冷却器 |

变速箱油冷却器是安装在发动机冷却散热器的前方。

配备空调的车辆：

在拆卸变速箱油冷却器前，必须先拆除空调冷凝器。

变速箱警告灯位置

动力系警告灯是位于仪表板中，且是橙色的。

功能

它告诉驾驶员，此时变速箱控制已切换为紧急操作程序，或变速箱油的温度过高。

变速箱油温度(TFT)传感器

位于油底壳中内部配在线的变速箱油温度(TFT)传感器，是一个用于测量变速箱油温度的NTXC电阻。

如果变速箱油温度过高(> 135°C)，警告灯将会亮起并储存一个指示变速箱故障的代码。

在低温状况下，变速箱油在0°C至40°C间时，是没有所设定功能的。

变速箱冷却

检查与确认

1.	操作变速箱，确认顾客的问题。

2.	目视检查是否有明显的机械损坏的迹象。

目视检查表

机械

– 供油与回油管 – 至自动变速箱与自动变速箱油冷却器的连接 – 自动变速箱油高度

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

4.	如果无法以目视方式找出明显的证据，则确认症状并参阅症状表。

注意：不可过度的锁紧冷却器管路附件。可能会造成附件的损坏。

注意：不可经由锁紧高于规格中扭力的方式来维修泄漏。

概述

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 回油管 |
| 2 | - | 供油管 |
| 3 | - | 变速箱油冷却器 |

| 症状表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 症状 | 可能原因 | 行动 |
| •自动变速箱油流失 | • 至自动变速箱与自动变速箱油冷却器的连接。 | • 检查管子的扭力，如果是正确的，检查管子的状况与连接。 |

变速箱油冷却器(17 834 0)

拆卸

1.	顶起并支撑车辆。有关额外的信息，请参阅章节100-02。[顶起与举起，说明与操作，顶起] 有关额外的信息，请参阅章节100-02。[顶起与举起，说明与操作，举起]

2.	拆除发动机下护板(若有配备)。

3.	拆除散热器下防溅板。

4.	拆除右侧与左侧的扰流器。

5. 警告：在泄放变速箱油时，注意不要烫伤。未遵守此说明可能会导致人员伤害。

注意：塞住变速箱油冷却器管，以避免漏油或污染内部。有关额外的信息，请参阅章节100-00。[一般信息，说明与操作，健康与安全注意事项] 参阅 – 变速箱油。

注意：至变速箱油冷却器之供油管(黄色)与回油管(蓝色)的位置，注记在接头上。

从变速箱油冷却器拆开变速箱油冷却器管。

1.	将变速箱油冷却器管快速释放接头朝变速箱油冷却器推动。

2.	将锁定耳压在一起，并从变速箱油冷却器拆开变速箱油冷却器管。

‧	将油排入一适当的容器内。有关额外的信息，请参阅章节100-00。[一般信息，说明与操作，健康与安全注意事项] 参阅 – 变速箱油。

6.	松开左侧的变速箱油冷却器(图中头灯已拆除)。

‧	将夹子向前拉住，然后将变速箱油冷却器朝上，从托架上拉下。

7.	松开右侧的变速箱油冷却器(图中头灯已拆除)。

‧	将夹子向前拉住，然后将变速箱油冷却器朝上，从托架上拉下。

8. 拆除变速箱油冷却器。

安装

1.	依照拆卸的相反程序安装。

2.	检查自动变速箱油高度并视需要添加。

变速箱油冷却器管(17 857 0)

拆卸

1.	顶起并支撑车辆。

2.	拆除发动机下护板(若有配备)。

3.	拆除散热器下防溅板。

4.	拆除左侧的扰流器。

5. 警告：在泄放变速箱油时，注意不要烫伤。未遵守此说明可能会导致人员伤害。

注意：塞住变速箱油冷却器管，以避免漏油或污染内部。有关额外的信息，请参阅章节100-00。[一般信息，说明与操作，健康与安全注意事项] 参阅 – 变速箱油。

注意：至变速箱油冷却器之供油管(黄色)与回油管(蓝色)的位置，注记在接头上。

从变速箱油冷却器拆开变速箱油冷却器管。

1.	将变速箱油冷却器管快速释放接头朝变速箱油冷却器推动。

2.	将锁定耳压在一起，并从变速箱油冷却器拆开变速箱油冷却器管。

‧	将油排入一适当的容器内。有关额外的信息，请参阅章节100-00。[一般信息，说明与操作，健康与安全注意事项] 参阅 – 变速箱油。

6. 警告：在泄放变速箱油时，注意不要烫伤。未遵守此说明可能会导致人员伤害。

注意：塞住变速箱油冷却器管，以避免漏油或污染内部。有关额外的信息，请参阅章节100-00。[一般信息，说明与操作，健康与安全注意事项] 参阅 – 变速箱油。

注意：至变速箱油冷却器之供油管(黑色)与回油管(红色)的位置，注记在接头上。

从变速箱上拆除变速箱油冷却器管(上图中，油冷却器管已拆除)。

1.	将变速箱油冷却器管快速释放接头朝变速箱推动。

2.	将锁定耳压在一起，并从变速箱上拆开变速箱油冷却器管。

‧	将油排入一适当的容器内。有关额外的信息，请参阅章节100-00。[一般信息，说明与操作，健康与安全注意事项] 参阅 – 变速箱油。

安装

1.	依照拆卸的相反程序安装。

2.	检查自动变速箱油高度并视需要添加。