# 章节 310-02 加速控制

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 310-02-2 |
| 说明与操作 |  |
| 诊断与测试 | 310-02-3 |
| 加速控制 | 310-02-3 |
| 检查与确认 | 310-02-3 |
| 症状表 | 310-02-3 |
| 拆卸与安装 |  |
| 油门踏板 | 310-02-4 |
| 油门拉索 | 310-02-7 |

| 说明 | Nm | lb | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 油门踏板固定螺帽 | 8 | - | 71 |

加速控制

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| – 油门踏板 – 节气门体 | – 线束 – 线束固定夹 – 电气接头 – 油门踏板 – 动力控制模块 (PCM) – 电子节气门体 |

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

4.	如果问题无法明显的发现，则确认故障并参阅症状表。

症状表

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 油门踏板踩下困难或有粗糙/刺耳或卡住的感觉 | • 油门踏板安装不当 | • 检查油门踏板是否正确的安装。 |
|  | • 油门踏板磨耗或损坏 | • 安装一组新的油门踏板。请参阅此章节中的油门踏板。 |
| • 油门踏板卡住/无法完全回复 | • 油门踏板安装不当 | • 检查油门踏板是否正确的安装。 |
|  | • 油门踏板磨耗或损坏 | • 安装一组新的油门踏板。请参阅此章节中的油门踏板。 |
| • 很高的发动机怠速 | • 油门踏板损坏 | • 请参阅WDS 以诊断此系统。 |
|  | • 电子节气门体 | • 请参阅WDS以诊断此系统。 |
|  | • PCM 校准 | • 请参阅WDS以诊断此系统。 |
| • 怠速不稳 | • 电子节气门体 | • 请参阅WDS以诊断此系统。 |
|  | • PCM 校准 | • 请参阅WDS以诊断此系统。 |

油门踏板

1.	拆开电瓶搭铁线。有关额外信息，请参阅章节 414-01。

2.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 仪表板下饰板 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | 仪表板隔垫 |
| 3 | - | 仪表板下饰板固定夹 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 油门踏板固定螺帽 参阅安装细节 |
| 5 | - | 油门踏板 |
| 6 |  | 油门踏板电气接头 参阅拆卸细节 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

4.	初始化车窗马达。有关额外信息，请参阅章节 501-11。

拆卸细节

项目 6 ：油门踏板电气接头

注意：油门踏板电气接头只能够在油门踏板的堪用期间内拆开 10 次。未遵照此项指示会造成油门踏板电气接头损坏。

1.	使用一支马克笔，当油门踏板电气接头从油门踏板线束上拆开之后标示记号。

安装细节

项目 4 ：油门踏板固定螺帽

1.	锁紧前先放松安装的所有油门踏板固定螺帽。

项目 3 ：仪表板下饰板固定夹

1.安装仪表板下饰板固定夹至仪表板下饰板。

油门拉索

通用设备

引线

1.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 油门拉索至节气门体 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | 油门拉索至进气歧管固定夹 |
| 3 | - | 油门拉索本体固定夹 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 油门拉索至油门踏板 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 油门拉索至隔板固定夹 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 油门拉索 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

2.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1 ：油门拉索至节气门体

1.	拆开油门拉索。

1.	拆开油门拉索锁定螺帽。

2.	透过油门拉索垫圈拉出油门外部拉锁。

3.	从油门拉索支撑托架上拆开油门拉索垫圈。

4.	顺时针转动节气门杆并从节气门杆上拆开油门拉索。

项目 4 ：油门拉索至油门踏板

1.	从油门踏板拆开油门拉索。

1.	将油门内部拉索往前拉。

2.	将油门内部拉索与垫圈从油门踏板上往上拉出。

项目 5 ：油门拉索至隔板的固定夹

1.	释放油门拉索至隔板固定夹脚座。

项目 6 ：油门拉索

1.	拆卸油门拉索。

•	连接一条引线到油门内部拉索的末端。

•	从发动机隔舱，拉出油门拉索直到引线可以从油门内部拉索分离为止。

安装细节

项目 6 ：油门拉索

1.	安装油门拉索

•	连接引线至油门内部拉索的末端。

•	从车辆的内侧，穿过隔板拉出油门拉索。

•	拆卸引线。

项目 1 ：油门拉索至节气门体

1.	调整油门拉索。

1.	确认节气门体连杆抵住节气门止挡螺丝。

2.	使用节气门拉索锁定螺帽来调整节气门拉索。

3.	检查油门内部拉索的自由间隙。
自由间隙必须不低于1mm 并且不超过 3mm。