# 章节206-03 前盘式制动

适用车辆：2005 Focus

| 主题 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 206-03-2 |
| 前盘式制动规格 | 206-03-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 前盘式制动 | 206-03-3 |

| 拆卸与安装 |  |
| --- | --- |
| 制动片 | 206-03-4 |
| 制动钳 | 206-03-7 |
| 制动盘 | 206-03-9 |
| 分解与组合 |  |
| 制动钳 | 206-03-10 |

#### 润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

|  | 规格 |
| --- | --- |
| 超级 DOT 4 制动油 | ESD-M6C57-A |

#### 前制动盘规格

|  | 规格 |
| --- | --- |
| 制动盘直径 – 车辆配备 2.0L 发动机，1.6L 柴油或 2.0L 柴油 | 300 |
| 制动盘直径 – 车辆配备 1.6L 或 1.8L 发动机 | 278 |
| 新制动盘标示厚度 | 25 |
| 磨损制动盘报废厚度 * | 23 |
| 最大制动盘厚度差异 | 0.025 |
|  | 1.5 |
| *当达到报废厚度时必须安装一组新的制动鼓/制动片。 **当达到报废厚度时，必须安装新的制动片。 |  |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动钳支撑板固定螺栓 | 115 | 85 | - |
| 制动钳固定螺栓 | 28 | 21 | - |
| 制动油管到制动钳单元 | 18 | 13 | - |

## GENERAL PROCEDURES

### 前盘式制动

请参阅章节206-00。

### 制动片

| 特殊工具 |  |
| --- | --- |
|  | 制动钳柱塞压缩器 206-005 (12-014) |

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 超级 DOT 4 煞車油 | ESD-M6C57-A |

小心：如制动油泼洒在漆面，受到影响的部位必须立即使用冷水清洗。

1. 	拆卸车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。

2. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动钳固定夹 |
| 2 | - | 制动钳固定螺栓盖 |
| 3 | - | 制动钳固定螺栓 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 外侧制动片 参阅安装细节 |
| 5 | - | 内侧制动片 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

4.	踩下制动踏板，检查制动油油壶中的液位并视需要加满制动油。

拆卸细节

项目3：制动钳固定螺栓

小心：悬挂制动钳以避免制动油管受到负荷。

项目5：内侧制动片

1. 注意：内侧制动片是使用弹簧夹固定到制动钳柱塞。

拆卸内侧制动片。

安装细节

项目5：内侧制动片

1. 小心：当制动钳柱塞压回到柱塞室内时，制动油会回流到制动油油壶中。

注意：确认制动片接触点都清洁并且无受到污染。

使用专用工具，压回制动钳柱塞。

项目4：外侧制动片

注意：清除制动片背后的黏膜。

注意：确认制动片接触点都清洁并且无受到污染。

### 制动钳

通用设备

制动油管夹

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 超级 DOT 4 制动油 | ESD-M6C57-A |

小心：如制动油泼洒在漆面，受到影响的部位必须立即使用冷水清洗。

1. 	拆卸车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。

2. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动钳固定夹 |
| 2 | - | 制动油管至制动钳单元 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 制动钳固定螺栓盖 |
| 4 | - | 制动钳固定螺栓 |
| 5 | - | 外侧制动片 参阅安装细节 |
| 6 | - | 内侧制动片 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 7 | - | 制动钳 参阅拆卸细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

4. 	制动系统泄放空气。有关额外的信息，请参阅章节 206-00。

拆卸细节

项目 2：制动油管至制动钳单元

1. 	放松制动油管至车轮分泵单元。

1.	使用一支适当的制动油管夹钳，夹住制动油管。

2.	放松单元。

项目6：内侧制动片

1. 注意：内侧制动片是由弹簧夹固定到制动钳柱塞。

拆卸内侧制动片。

项目7：制动钳

1. 小心：覆盖制动油管以避免油漏失或脏物进入。

从钳上拆开制动油管。

• 	以逆时针方向转动钳。

安装细节

项目6：内侧制动片

注意：确认制动片接触点都清洁并且无受到污染。

项目5：外侧制动片

注意：清除制动片背后的黏膜。

注意：确认制动片接触点都清洁并且无受到污染。

### 制动盘

1. 	拆卸车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。

2.	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动钳支撑板固定螺栓 |
| 2 | - | 制动钳与支撑板 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 制动盘 参阅拆卸细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

注意：确认轮毂面是清洁的并且无生锈及附着异物。

4. 	如果安装新制动盘，安装新制动片。有关额外的信息，请参阅此章节中的制动片。

拆卸细节

项目2：制动钳与支撑板

小心：悬挂制动钳与支撑板以避免制动油管受到负荷。

1. 	从车轮向节上拆开制动钳与支撑板。

项目3：制动盘

注意：拆卸并丢弃固定垫片 (若有配备)。

### 制动钳

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 超级 DOT 4 制动油 | ESD-M6C57-A |

1. 	依下图以及图表中所示的顺序分解组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动钳防尘密封 |
| 2 | - | 制动钳柱塞 参阅分解细节 |
| 3 | - | 制动钳柱塞油封 参阅分解细节 参阅组合细节 |

2. 	依照拆卸的相反程序安装。

分解细节

项目2：制动钳柱塞

1. 	在制动钳本体与制动钳柱塞之间放置一块木块挡住。

2. 警告：拆卸制动钳柱塞时只能够使用适当的压缩空气。
压力超过会迫使柱塞以非常大的力量从钳口脱离而造成人员受伤。当柱塞将脱离柱口时绝对不可以尝试拿取柱塞。
未遵守此项指示将造成人员受伤。

小心：切勿使用螺丝起子或任何相似工具从制动钳口中橇出制动钳柱塞。

从制动油管单元室中施加压缩空气来拆卸制动钳柱塞。

项目3：制动钳柱塞油封

小心：切勿使用螺丝起子或任何相似工具从制动钳口中橇出制动钳柱塞。

组合细节

项目3：制动钳柱塞油封

警告：如果制动钳口或在制动钳柱塞在有发现明显的生锈、腐蚀、或刮伤时必须安装一组新制动钳。

注意：安装前先使用DOT 4 制动油润滑柱塞、柱塞口与柱塞油封。