# 章节206-04 后盘式制动

适用车辆：2005 Focus

| 主题 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 206-04-2 |
| 后制动盘规格 | 206-04-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 后盘式制动 | 206-04-3 |

| 拆卸与安装 |  |
| --- | --- |
| 制动钳 | 206-04-4 |
| 制动片 | 206-04-7 |
| 制动盘 | 206-04-10 |
| 制动盘挡板 | 206-04-11 |

#### 润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

|  | 规格 |
| --- | --- |
| 超级 DOT 4 制动油 | ESD-M6C57-A |

#### 盘式制动尺寸

| 说明 | 规格 |
| --- | --- |
| 制动盘盘直径 – 车辆配备 1.6L 柴油，1.8L 柴油 或 2.0L 发动机 | 280 |
| 制动盘盘直径 – 车辆配备 1.6L 或 1.8L 发动机 | 260 |
| 新制动盘标示厚度 | 11 |
| 磨损制动盘报废厚度 * | 9 |
| 最大制动盘盘厚度差异 | 0.025 |
| 磨损制动片报废厚度 ** | 1.5 |
| * 当达到报废厚度时必须安装一组新的制动盘/制动片。 ** 当达到报废厚度时，必须安装新的制动片。 |  |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动钳支撑板固定螺栓 | 70 | 52 | - |
| 制动钳固定螺栓 | 35 | 26 | - |
| 制动油管到制动钳单元 | 18 | 13 | - |
| 轮毂固定螺栓 | 70 | 52 | - |

## GENERAL PROCEDURES

### 后盘式制动

请参阅章节 206-00。

### 制动钳

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 压缩器，后制动钳柱塞 206-085 (12-025) |

一般设备

制动油管夹

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 超级 DOT 4 制动油 | ESD-M6C57-A |

小心：如制动油泼洒在漆面，受到影响的部位必须立即使用冷水清洗。

1. 	释放手制动。

2. 	拆除车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]。

3. 	放松制动油管至制动钳单元。

1.	使用一支适当的制动油管夹，夹住制动油管。

2.	放松单元。

4. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 手制动拉索 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 制动钳固定夹 |
| 3 | - | 制动钳固定螺栓盖 |
| 4 | - | 制动钳固定螺栓 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 外侧制动片 参阅安装细节 |
| 6 | - | 内侧制动片 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 7 | - | 制动钳 参阅拆卸细节 |

5. 	依照拆卸的相反程序安装。

6. 	制动系统泄放空气。有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 - 一般信息，一般程序，制动系统泄放空气]
有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 – 一般信息，一般程序，制动系统压力释放]

拆卸细节

项目1：手制动拉索

1. 	拆开手制动拉索从制动钳杆。

项目4：制动钳固定螺栓

小心：悬挂制动钳以避免制动油管受到负荷。

项目6：内侧制动片

1. 注意：内侧制动片是使用弹簧夹固定到制动钳柱塞。

拆除内侧制动片。

• 	将制动片移出。

项目7：制动钳

1. 小心：覆盖住制动油管以避免油漏失或脏物进入。

注意：制动油管单元具有右螺纹。

拆开制动油管从制动钳。

• 	如图所示顺时针转动。

安装细节

项目6：

1. 小心：当制动钳柱塞压回到柱塞室内时，制动油会回流到制动油油壶中。

小心：当制动钳缩活时支撑制动钳。

注意：确认制动片接触点都清洁并且没有受到污染。

使用专用工具，压回制动钳柱塞。

项目5：外侧制动片

注意：如果安装新制动片，必须清除制动片背后的黏膜。

注意：确认制动片接触点都清洁并且没有受到污染。

### 制动片

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 后制动钳压缩器 206-085 (12-025) |

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 超级 DOT 4 制动油 | ESD-M6C57-A |

小心：如制动油泼洒在漆面，受到影响的部位必须立即使用冷水清洗。

1. 	释放手制动。

2. 	拆除车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

3. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 手制动拉索 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 制动钳固定夹 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 制动钳固定螺栓盖 |
| 4 | - | 制动钳固定螺栓 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 外侧制动片 参阅安装细节 |
| 6 | - | 内侧制动片 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

4. 	依照拆卸的相反程序安装。

5. 	完全的踩下并释放制动踏板。

6. 	检查制动油储油壶的油位必且视需要加满制动油。

拆卸细节

项目1：手制动拉索

1. 	拆开手制动拉索从制动钳杆。

项目4：制动钳固定螺栓

小心：悬挂制动钳以避免制动油管受到负荷。

项目6：内侧制动片

1. 注意：内侧制动片是使用弹簧夹固定到制动钳柱塞。

拆除内侧制动片。

• 	将制动片移出。

安装细节

项目6：内侧制动片

1. 小心：当制动钳柱塞压回到柱塞室内时，制动油会回流到制动油油壶中。

小心：当制动钳缩回时支撑制动钳。

使用专用工具，压回制动钳柱塞。

2. 小心：切勿涂料油脂或润滑油到制动片弹簧夹或制动钳柱塞上。

小心：确认制动片弹簧夹完全的进入到制动钳柱塞端缘的沟槽中。

注意：内侧制动片是使用弹簧夹固定到制动钳柱塞。

注意：确认制动片接触点都清洁并且无受到污染。

安装内侧制动片。

•	将制动片滑入到制动钳柱塞直到制动片弹簧夹完全的啮合。

项目5：外侧制动片

注意：确认制动片接触点都清洁并且无受到污染。

### 制动盘

1. 	拆除制动片。有关额外的信息，请参阅此章节中的制动片。

2. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动钳固定板固定螺栓 |
| 2 | - | 制动钳与固定板 |
| 3 | - | 制动盘 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

注意：确认轮毂表面是清洁并且没有覆着异物。

拆卸细节

项目3：制动盘

注意：差不多并丢弃固定夹 (若有此配备)。

安装细节

项目3：制动盘

1. 	如果安装新制动盘，必须安装新的制动片。有关额外的信息，请参阅此章节中的制动片。

### 制动盘挡板

1. 	拆除制动盘。有关额外的信息，请参阅此章节中的制动盘。

2. 	拆开轮速传感器电气接头。

3. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 轮毂固定螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | 轮毂 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 制动盘挡板 |

4. 依照拆卸的相反程序安裝。