# 章节 501-02 前端车身钣件

适用车辆：2005 Focus

| 主题 |  | 页数 |
| --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |
| 规格 |  | 501-02-2 |
| 一般程序 |  |  |
| 发动机盖校正 | (41 213 0) | 501-02-3 |
| 拆卸与安装 |  |  |
| 通风罩板格栅 |  | 501-02-4 |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机盖绞链至发动机盖固定螺栓 | 23 | 17 | - |
| 挡风玻璃雨刷臂固定螺帽 | 15 | 11 | - |
| 翼子板防溅板固定螺栓 | 5 | - | 44 |
| 翼子板固定螺栓 | 7 | - | 62 |

## GENERAL PROCEDURES

### 发动机盖校正(41 213 0)

调整

1. 注意：在没有发动机盖弹簧锁的情况下，调整发动机盖。

拆除发动机盖弹簧锁。有关额外的信息，请参阅章节501-14A。

2. 注意：发动机盖的后端，是无法调整至翼子板的高度的。

放松发动机盖绞链的螺丝约半圈。

3. 	调整发动机盖的纵向。

1.	调整发动机盖，使翼子板的后缘与发动机盖的边缘对齐。

2.	检查翼子板左/右侧的间隙是否平行，并视需要修正它们。

4. 	调整翼子板左/右侧的间隙。

• 	翼子板左/右二侧的间隙宽度必须要一样。间隙可以通过打开发动机盖，用发动机盖支撑杆支撑，并向左或右侧压迫来作修正。

5. 	锁紧螺丝。

6. 注意：发动机盖必须平均的置于二侧的缓冲止挡橡胶上。

将发动机盖的前方调整至翼子板的高度。

• 	利用缓冲止挡橡胶，将发动机盖调整至翼子板的高度。

7. 注意：在安装发动机盖弹簧锁前，必须先校正其间隙与边缘。

安装发动机盖弹簧锁。

• 	发动机盖弹簧锁的安装，必须使发动机盖在关闭时不会受到应力，且左与右侧的间隙不会改变。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 通风罩板格栅

1. 	从通风罩板上拆除制动油储液器。

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

小心：确认雨刷马达是在停驻位置。

注意：图示为左侧。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 挡风玻璃雨刷臂螺栓(乘客侧) |
| 2 | - | 挡风玻璃雨刷臂清洗器(乘客侧) |
| 3 | - | 挡风玻璃雨刷臂(乘客侧) |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 挡风玻璃雨刷臂螺栓(驾驶侧) |
| 5 | - | 挡风玻璃雨刷臂清洗器(驾驶侧) |
| 6 | - | 挡风玻璃雨刷臂(驾驶侧) |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 通风罩板夹 |
| 8 | - | 通风罩板 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

## REMOVAL AND INSTALLATION