307-02变速器的冷却

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页次

说明与操作

变速器的冷却	307-02-2

诊断与测试

变速器的冷却	307-02-3

检查与确认	307-02-3

故障现象表	307-02-3

拆卸与安装

变速器油冷却器	(17 834 0)   307-02-4

变速器冷却器油管	(17 857 0)   307-02-7

规格

规格	307-02-10

润滑油，变速器油，油封和粘接剂	307-02-10

拧紧力矩	307-02-10

说明与操作

变速器的冷却

2.0L发动机型的变速器冷却系统

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 供油管路 |
| 2 | 回流管路 |
| 3 | 变速器油冷却器 |

变速器油冷却器位于发动机冷却水箱之前，用两个螺栓固定。

诊断与测试

变速器的冷却

检查与确认

1.	操作变速器以确认顾客问题。

2.	直观检查是否有机械故障的明显迹象。

直观检查表

机械

- 供油和回流管 - 连接至变速器和油冷却器的管接头 - 自动变速器油面高度

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则须先加以纠正（如可能），再进行下一步骤。

4.	如果直观检查无法查出原因，则确认该故障现象后，参照故障现象表继续进行诊断。

当心：安装冷却器管路，不可拧得过紧。

当心：不可试图以超过规定力矩的拧紧方式来纠正泄漏问题。

故障现象表

故障现象表

| 状况 | 可能来源 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| - 自动变速器油泄漏 | - 连接至自动变速器和自动变速器油冷却器的接头。 | - 检查接头的拧紧力矩，如果正确，检查油管和接头的状况。 |

拆卸与安装

变速器油冷却器

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

拆卸

1.	拆卸前保险杠。参阅501-19。

2.	顶起并支撑汽车。

3.	拆卸扣夹和左方的盖子。

4. 	警告：泄放变速器冷却系统的变速器油时，一定要小心防止被油烫伤，不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

当心：塞住冷却器油管，以防止油液泄漏及灰尘进入。

注意：在供油和回流软管上做上记号。

注意：用泄放盘收集溢出的油液。

从变速器冷却器拆下供油和回流软管。

拆卸与安装(续)

5.	拆卸变速器油冷却器。

- 将冷却器从支架上举起分离。

安装

1.	安装变速器油冷却器。

- 将冷却器推入支架的孔中。

2.	注意：对准记号。

将供油和回流软管连接至变速器。

3.	安装扣夹和左边盖子。

拆卸与安装(续)

4.	降下汽车。

5.	安装前保险杠。参阅501-19。

6.	检查变速器油面高度。参阅本章“变速器油面高度检查”。

拆卸与安装

变速器冷却器油管

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

拆卸

1. 	警告：泄放变速器冷却系统的变速器油时，一定要小心防止被油烫伤，不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

注意：塞住冷却器油管，以防止油液泄漏及灰尘进入。

顶起并支撑汽车。参阅100-02。

2.	注意：在供油和回流软管上做记号。

注意：用泄放盘收集溢出的油液。

从变速器冷却器拆下供油和软管。

3. 	当心：使用开口扳手固定以防止油管接头转动，不要将接头从变速器壳上拆下。

从变速器上拆下冷却器回流油管。

- 使用适当的封塞，封闭各开口。

拆卸与安装(续)

4. 	当心：使用开口扳手固定以防止油管接头转动，不要将接头从变速器壳上拆下。

从变速器上拆下冷却器油管。

- 从变速器上拆下油管支架。

- 使用适当的柱塞，封闭开口处。

安装

1. 	当心：使用开口扳手固定以防止油管接头转动，不要将接头从变速器壳上拆下。

在变速器上安装冷却器油管。

- 在变速器上安装冷却器油管支架。

2. 	当心：使用开口扳手固定以防止油管接头转动，不要将接头从变速器壳上拆下。

在变速器上安装冷却器回流管。

3.	注意：对准记号。

在变速器上安装供油和回流软管。

1.	连接供油管路。

2.	连接回流管路。

拆卸与安装(续)

4.	降下汽车。

5.	检查变速器油面高度。参阅307-01。

规格

润滑油，变速器油，油封和粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动变速器油冷却器的供油和回流管路 | 23 | 17 | - |

307-05变速器外部控制

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页次

说明与操作

外部控制	307-05-2

选档杆	307-05-2

选档杆锁	307-05-3

超速档解除按钮	307-05-3

选档杆锁定按钮	307-05-3

诊断与测试

外部控制	307-05-4

拆卸与安装

选档杆拉索	(17 667 0)   307-05-5

选档杆	307-05-13

分解与组装

选档杆	(16 534 8)   307-02-16

一般程序

选档杆拉索调整	307-05-20

规格

规格	307-05-22

润滑油，变速器油，密封剂和粘接剂	307-05-22

拧紧力矩	307-05-22

说明和控制

外部控制

选档杆拉索总成必须全套更新。

选档杆

| 位置 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| P | 驻车档 | 警告：只有当汽车静止时，才会进入驻车档。在维修中发动机运转时，必须使用驻车档。只有点火开关处于位置II并踩下制动时才可将选档杆从’’P”位置移出。紧急情况下(蓄电池没电)，也可用人工方式释放。参见“选档杆锁定”。 为了固定汽车，此时，可以起动发动机。 |
| R | 倒车档 | 当汽车静止且发动机在怠速状态时，才会进入R档。 |
| N | 空档 | 可以起动发动机，不会有动力传至驱动轮。 |
|  | 4档(有超速档) | 一般行驶档位，所有四档均由电气控制换档。行驶档时是否有超速档，参阅超速档解除按钮。 |
| D | 4档(无超速档) | 一般行驶档位，但无四档。行驶档是否有超速档，参阅超速档解除按钮。 |
| 2 | 2档 | 变速器停留在2档。 |
| 1 | 1档 | 变速器停留在1档。 |

说明和控制

选档杆锁

注意：如将选档杆排回”P”位置，会再次限制选档杆移动。

如果蓄电池没电或未连接，则可用机械方式，将选档杆锁从”P”位置释放。

1.	拆卸盖子。

2.	使用点火钥匙，压下释放杆。

3.	移动选档杆，离开”P”位。

超速档解除按钮

可由选档杆把柄上的解除按钮控制接通或关闭超速档功能。仪表板上相关的指示灯亮起表示超速档功能关闭。

要激活超速档功能，可再次压下按钮，指示灯将熄灭。

选档杆锁定按钮

将选档杆移离“P”位。

- 将点火开关设定为位置II。

- 使用脚制动。

- 压下选档杆锁定按钮，并移动选档杆，离开“P”位。

当由“R”至“P”，由“N”至“R”和由“D”至“2”换档时，需压下锁定按钮。

诊断与测试

外部控制

送修汽车进厂后，开始故障检查，需遵守下列程序：

1.	检查并验证顾客问题，必要时在车上重现故障。

2.	如果问题无法重现，可利用下表进行驾驶测试和/或直观检查。

直观检查表

机械

- 明显的损坏或零件磨损。 - 螺丝或螺母松动或脱落

直观检查表

电气

- 检查接头是否接合或腐蚀。 - 蓄电池没有连结

3.	如果问题在直观检查时可清楚的辨识，修正问题，并对系统做正确的操作测试。

4.	如果问题不能明显的决定，使用下列的故障现象表，找出问题的来源。

警告：必须拉起手剎车再将自动变速器换至”P”档位，否则有发生意外的危险。

故障现象表

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| - 选档杆锁一直锁定。 | - 选档杆锁无法操作。 - 蓄电池耗尽。 - 方向机柱锁定/点火开关不在位置II且未踩下脚制动。 - 中央接线盒保险F24熔断。 - 中央接线盒保险F23熔断。 - 组合仪表接口电路无电源供应。 | - 通过线路图，检查相关的电气部件和线路。 |
|  | - 电磁阀(选档杆上)没有作用。 | - 通过线路图检查相关的电气部件和线路。 |
| - 选档杆锁没有作用。 | - 选档杆拉索调整不正确。 | - 调整选档杆拉索(参阅本章相关的单元)。 |
|  | - 选档杆的机械损坏。 | - 维修选档杆拉索(参阅本章相关的单元)。 |
| - 选档杆位置显示和接合档位的状况不一致。 | - 选档杆拉索调整错误。 | - 调整选档杆拉索(参阅本章相关的单元)。 |
|  | - 选档杆总成和盖子未对正。 | - 从地板总成释放选档杆总成并调整。 |
| - 选档杆不能变换至”P”或 “1”档位。 | - 选档杆拉索调整错误。 | - 调整选档杆拉索(参阅本章相关的单元)。 |
|  | - 选档杆机械故障。 | - 拆卸选档杆并维修。 |

拆卸与安装

选档杆拉索

拆卸

1.	从发动机上盖拆下曲轴箱强制通风(PCV)软管和真空软管。

2.	拆卸发动机上盖。

3.	从变速器拆下选档杆拉索。

1.	拆下选档杆拉索。

2.	从支架上拆下选档杆拉索。

4.	从制动管放松选档杆拉索固定夹。

拆卸与安装(续)

5.	顶起并支撑汽车。参阅100-02。

6.	拆卸催化转化器隔热板。

- 拆下催化转化器监测传感器线束。

7.	从支架上拆下选档杆拉索。

8.	降下汽车。

9.	将选档杆移动至“N”位。

10.	拆卸选档杆饰板。

拆卸与安装(续)

11.	拆卸地板控制台侧装饰板。

1.	拆卸固定螺栓。

2.	拆下固定夹。

12.	从选档杆上松开选档杆拉索的固定夹。

13.	从选档杆上拆卸选档杆拉索。

- 拉固定销子并推出选档杆拉索。

14.	拉起地毯和隔层，并置于一边。

拆卸与安装(续)

15.	拆卸选档杆拉索索环。

16.	拆卸空气管螺丝并举起空气管直到不能移动。

17.	拆下空气管(图中所示，选档杆已拆下)。

18.	注意：在用力拉选档杆拉索前，应在选档杆拉索位于变速器的一端绑上导引缆线。

从前方拆卸选档杆拉索。

安装

1.	注意：将选档杆拉索绑在导线上并将选档杆拉索拉到位。

将选档杆拉索安装至前方位置。

拆卸与安装(续)

2.	安装空气管(图中所示，选档杆已拆下)。

3.	向下推空气管直到无法移动然后安装空气管螺丝。

4.	安装选档杆拉索索环。

5.	用胶带粘好隔层和地板地毯。

拆卸与安装(续)

6.	将选档杆拉索安装至选档杆。

- 拉固定销子并推入选档杆拉索。

7.	夹紧选档杆拉索固定夹于选档杆中。

8.	安装地板控制台侧装饰板。

1.	拆下固定夹。

2.	拆卸固定螺栓。

9.	夹紧选档杆闸门盖。

- 安装选档杆饰板。

10.	顶起并支撑汽车。参阅100-02。

拆卸与安装(续)

11.	将选档杆拉索安装在支架上。

12.	安装催化转化器隔热板。

- 安装催化转化器监测传感器线束。

13.	降下汽车。

14.	将选档杆拉索夹紧在制动管上。

15.	将选档杆拉索连接到变速器上。

1.	将选档杆拉索安装在支架上。

2.	装上选档杆拉索。

拆卸与安装(续)

16.	安装发动机上盖。

17.	将PCV软管和真空软管装在发动机上盖上。

18.	调整选档杆拉索。参阅本章“选档杆拉索调整”。

拆卸与安装

选档杆

拆卸

1.	将选档杆移至“N”位。

2.	拆卸选档杆饰板。

3.	拆卸地板仪表板侧饰板。

1.	拆卸固定螺栓。

2.	拆下固定夹。

4.	从变速杆上拆下选档杆拉索固定夹。

拆卸与安装(续)

5.	从选档杆上拆卸选档杆拉索。

- 拉出固定销然后推出选档杆拉索。

6.	从选档杆上卸下选档杆拉索固定夹。

7.	分离选档杆电连接器。

8.	顶起并支撑汽车。参阅100-02。

9.	拆卸催化转化器隔热板。

- 拆下安装催化转化器监测传感器线束。

拆卸与安装(续)

10.	拆卸选档杆固定螺母。

11.	降下汽车。

12.	拆卸选档杆。

安装

1.	依拆卸程序相反的步骤安装选档杆。

分解与组装

选档杆

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 润滑脂(黄油) | SM-1C1021-A |

分解

1.	拆卸选档杆换档锁电磁阀盖。

2.	分开超速档(O/D)开关电连接器。

3.	拆卸选档杆把手。

- 拆卸螺丝。

分解与组装(续)

4.	拆卸选档杆柱塞。

5.	逆时针转动接头处并拆下插座和灯泡。

6.	拆卸选档杆上盖。

- 按下4个固定凸耳扣锁。

7.	拆卸选档杆下盖。

- 按下2个固定凸耳扣锁。

分解与组装(续)

组装

1.	安装选档杆下盖(2个固定凸耳扣锁)。

2.	安装选档杆上盖(4个固定凸耳扣锁)。

3.	装上插座和灯泡并顺时针方向转动插座。

4.	安装选档杆柱塞。

分解与组装(续)

5.	5.安装选档杆把手。

- 安装螺丝。

6.	连接O/D开关电连接器。

7.	安装选档杆换档锁电磁阀盖。

一般程序

选档杆拉索调整

调整

1.	将选档杆移至“D”檔位。

2.	注意：在开锁后，确认选档杆拉索外部轴套可自由移动。

打开选档杆拉索锁定机构(逆时针方向转动)。

3.	顶起并支撑汽车。参阅100-02。

一般程序(续)

4.	转动手动阀掣子杆总成至“D”檔位。

1.	低速1档	L1

2.	低速2档	L2

3.	驱动档		D

4.	空档		N

5.	倒车档		R

6.	驻车档		P

5.	降下汽车。

6.	顺时针方向转动锁定机构，以关闭选档杆拉索外部轴套。

7.	检查选档杆拉索调整。

规格

润滑油，变速器油，密封剂和粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 润滑脂 | SM-1C1021-A |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 选档杆把手螺栓 | 1 | - | 9 |
| 选档杆拉索索环 | 9 | - | 80 |
| 选档杆总成 | 9 | - | 80 |

309-00排气系统－一般信息

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页次

说明与操作

排气系统	309-00-2

1.8升和2.0升发动机的汽车	309-00-2

2.5升发动机汽车	309-00-3

柴油发动机汽车	309-00-4

拆卸与安装

双转化器Y型管	(25 002 0)   309-00-5

使用1.8升和2.0升发动机汽车的催化转化器	(25 250 0)   309-00-7

挠性排气管	309-00-9

规格

规格	309-00-11

润滑油，变速器油，密封剂和粘接剂	309-00-11

拧紧力矩	309-00-11

说明与操作

排气系统

1.8升和2.0升发动机的汽车

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 挠性排气管 |
| 2 | 催化转化器 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 3 | 热氧传感器 |
| 4 | 排气消音器和尾管总成 |
| 5 | 吊架和隔垫-仅轿车适用 |

说明与操作

2.5升发动机汽车

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 双转化器Y型管 |
| 2 | 催化转化器 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 3 | 热氧传感器 |
| 4 | 排气消音器和尾管总成 |

说明与操作

柴油发动机汽车

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 催化转化器 |
| 2 | 挠性排气管 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 3 | 排气消音器和尾管总成 |

拆卸与安装

双转化器Y型管

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 润滑油脂 | ESE-M99B144-B |
| 防咬粘黄油 | SAM-1C9107A |

拆卸

1.	顶起并支撑汽车。参阅100-02。

2. 	当心：过度弯折挠性排气管会造成损坏。

使用包装带或适当的夹板支撑挠性排气管。

3.	从左边排气歧管法兰拆下双转化器Y型管。

- 丢弃螺母。

4.	从左边排气歧管法兰拆下双转化器Y型管。

- 丢弃螺母。

拆卸与安装(续)

5.	从催化转化器上拆下双转化器Y型管。

- 丢弃垫片和螺母。

6.	拆卸双转化器Y型管排气吊架和隔垫。

7.	拆卸双转化器Y型管。

安装

1. 	当心：绝不可在催化转化器前端使用接合剂。

注意：在催化转化器双向螺栓表面涂抹防咬粘黄油。

注意：安装新的垫片和螺母。

注意：检查排气吊架隔垫是否损坏或老化，必要时，使用适当润滑油安装新的排气吊架隔垫。

依拆卸程序相反的程序安装。

拆卸与安装

使用1.8升或2.0升发动机汽车的催化转化器

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 防咬粘黄油 | SAM-1C9107A |

拆卸

1.	顶起并支撑汽车。参阅100-02。

2. 	当心：过度弯折挠性排气管会造成损坏。

使用包装带或适当的夹板支撑挠性排气管。

3.	分离催化转化器监测传感器电连接器。

4.	拆下催化转化器监测传感器线束。

拆卸与安装(续)

5.	拆卸催化转化器监测传感器。

6.	从催化转化器上拆下挠性排气管。

- 丢弃垫片和螺母。

7.	拆卸。

- 丢弃垫片和螺母。

安装

1. 	当心：绝不可在催化转化器前端使用接合剂。

注意：在催化转化器双向螺栓表面涂抹防咬粘黄油。

注意：安装新的垫片和螺母。

依照拆卸的相反程序安装。

拆卸与安装

挠性排气管

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 防咬粘黄油 | SAM-1C9107A |

拆卸

1.	顶起并支撑汽车，参阅100-02。

2. 	当心：过度弯折挠性排气管会造成损坏。

使用包装带或适当的夹板支撑挠性排气管。

3.	从催化转化器上

- 丢弃垫片和螺母。

4.	从前排气管消音器上拆下挠性排气管。

- 丢弃螺母。

拆卸与安装(续)

5.	拆卸挠性排气管。

- 丢弃垫片。

安装

1.	注意：在催化转化器和前排气管消音器螺柱涂抹防咬粘黄油。

注意：安装新的垫片和螺母。

依照拆卸的相反程序安装。

规格

润滑油，变速器油，密封剂和粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 润滑油 | ESE-M99B144-B |
| 防咬粘黄油 | SAM1C907A |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 挠性排气管至排气歧管螺母 | 46 | 34 | - |
| 挠性排气管至催化转化器螺母 | 46 | 34 | - |
| 挠性排气管至前排气管消音器螺母 | 46 | 34 | - |
| 催化转化器监测传感器 | 46 | 34 | - |
| 催化转化器支撑架固定螺栓 | 46 | 34 | - |
| 催化转化器至废弃涡轮增压器螺母 | 46 | 34 | - |
| 催化转化器至前排气管消音器螺母 | 46 | 34 | - |
| 催化转化器至排气歧管螺母 | 46 | 34 | - |
| 废弃涡轮增压器隔热板固定螺栓 | 8 | - | 71 |
| 双转化器Y型管支撑架固定螺母 | 10 | - | 89 |
| 双转化器Y型管至后催化转化器螺母 | 46 | 34 | - |
| 双转化器Y型管至左边催化转化器螺母 | 46 | 34 | - |
| 双转化器Y型管至右边催化转化器螺母 | 46 | 34 | - |

310-00燃油系统－一般信息

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页次

诊断与测试

燃油系统－除柴油发动机型汽车	310-00-2

检查与确认	310-00-2

一般程序

燃油系统油压释放	(23 420 0)   310-00-3

燃油箱泄放	 (23 551 0)   310-00-4

弹簧锁接头	310-00-5

快速接头	310-00-8

诊断与测试

燃油系统－除了柴油发动机的所有汽车

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	直观检查是否有机械或电气方面受损的明显迹象。

直观检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| - 油面高度 - 燃油泄漏 - 燃油管路 - 燃油滤清器 - 燃油箱 - 燃油箱注油管 - 燃油箱盖 | - 电连接器 - 线束 - 惯性燃油切断(IFS)开关 |

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则须先加以纠正（如可能），再进行下一步骤。

4.	如果用直观检查无法找出原因，则确认故障现象然后参照WDS诊断系统。

一般程序

燃油系统油压释放

释放

警告：在维修或靠近任何燃油相关部件时，绝不可抽烟或携带明火。这里往往存在有高度可燃的气体，可能引发火灾。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

警告：汽车熄火后，燃油系统残余油压还会持续很长一段时间。进行维修前一定要先释放压力。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

1.	拆卸燃油泵保险。

2.	起动发动机并保持怠速，直到发动机熄火。

3.	起动发动机约5秒钟，以确认燃油喷射供油歧管压力已经释放。

4.	安装燃油泵保险。

一般程序

燃油箱泄放 (23 551 0)

泄放

警告：在维修或靠近任何燃油相关部件时，绝不可抽烟或携带明火。这里往往存在有高度可燃的气体，可能引发火灾。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

警告：汽车熄火后，燃油系统残余油压还会持续很长一段时间。进行维修前一定要先释放压力。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

1.	分离蓄电池搭铁线。

2.	拆卸燃油箱盖。

3.	注意：为了容易将软管插入油箱，必须在末端斜切40mm。

使用12.5mm尼龙泄放管和FORD认可的燃油泄放油箱，将燃油箱的燃油泄放。

一般程序

弹簧锁接头

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 弹簧锁定接头(3/8”黄色)的分离工具 310-D004 (23-039) |
|  | 弹簧锁定接头(1/2”绿色)的分离工具 310-D005 (23-040) |

| 专用工具 |  |
| --- | --- |
|  | 弹簧锁定接头(5/8”黑色)的分离工具 412-038 (34-003) |

拆卸

警告：在维修或靠近任何燃油相关部件时，绝不可抽烟或携带明火。这里往往存在有高度可燃的气体，可能引发火灾。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

警告：汽车熄火后，燃油系统残余油压还会持续很长一段时间。进行维修前一定要先释放压力。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

1.	释放燃油系统压力。参阅本章“燃油系统压力释放”。

2.	从燃油管路弹簧锁定接头上拆下安全扣夹。

一般程序(续)

3.	安装专用工具到燃油管路弹簧锁定接头。

4.	关闭燃油管路弹簧锁定接头工具，并将其推向开启侧。

5.	分离燃油管路弹簧锁定接头。

6.	拆卸专用工具。

一般程序(续)

安装

警告：在维修或靠近任何燃油相关部件时，绝不可抽烟或携带明火。这里往往存在有高度可燃的气体，可能引发火灾。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

警告：汽车熄火后，燃油系统残余油压还会持续很长一段时间。进行维修前一定要先释放压力。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

1.	检查并清洁燃油管路弹簧锁定接头的两端，如有必要，安装新的O型环和自紧簧圈。

2.	注意：使用干净的发动机机油润滑O型环。将公接头插入母接头，并推压直到自紧簧圈啪的一声套在母接头喇叭口上。

3.	向外拉动油管，以确认油管弹簧锁联接器已完全啮合。

一般程序

快速接头

分离

警告：在维修或靠近任何燃油相关部件时，绝不可抽烟或携带明火。这里往往存在有高度可燃的气体，可能引发火灾。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

当心：燃油喷射装置非常精密，制造公差很紧。在维修这些部件时，必须保证绝对清洁。因此，开启的喷嘴或管路一定要安装封塞。

注意：燃油供应管路接头是白色的或以白色带状识别。燃油回流管路接头是红色的或以红色带状识别。

1.	分离燃油管路快速接头。

1.	压下燃油管路快速接头锁定凸舌。

2.	分离燃油管路快速接头。

2.	分离燃油管路快速接头。

1.	拉开燃油管路快速接头锁定凸舌。

2.	从燃油管路快速接头推动扣夹以释放油管。

一般程序(续)

3.	分离燃油油管快速接头。

1.	压下燃油管路快速接头锁定凸舌。

2.	分离燃油管路快速接头。

连接

警告：在维修或靠近任何燃油相关部件时，绝不可抽烟或携带明火。这里往往存在有高度可燃的气体，可能引发火灾。不遵守这些指示，可能导致人身伤害。

当心：燃油喷射装置非常精密，制造公差很紧。在维修这些部件时，必须保证绝对清洁。因此，开启的喷嘴或管路一定要安装封塞。

注意：燃油供应管路接头是白色的或以白色带状识别。燃油回流管路接头是红色的或以红色带状识别。

1.	注意：确认管路端的套管已完全进入油管

安装油管快速接头。

一般程序(续)

2.	注意：在锁定凸舌锁定前，确认油管端的套管已完全插入油管快速接头中。

1.	安装油管快速接头锁定凸舌。

2.	转动油管快速接头锁定凸舌到定位。

3.	注意：在锁定凸舌锁定前，确认油管端的套管已完全插入油管快速接头中。

1.	安装油管快速接头。

2.	压下油管快速接头锁定凸舌到定位。

310-01燃油箱和燃油管

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页次

说明与操作

燃油箱和燃油管	310-01-2

诊断与测试

燃油箱和燃油管	310-01-3

检查与确认	310-01-3

拆卸与安装

燃油箱	(23 554 0)   310-00-4

燃油泵模块	(23 534 0)   310-01-5

燃油箱注油管	310-01-6

油面高度传感器	310-01-7

规格

规格	310-01-8

拧紧力矩	310-01-8

说明与操作

燃油箱和燃油管

诊断与测试

燃油箱和燃油管

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	直观检查是否有机械或电气方面受损的明显迹象。

直观检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| - 燃油泄漏 - 燃油管路 - 燃油滤清器 - 燃油箱 - 燃油箱注油管 - 倾侧防溢阀 | - 保险 - 线束 - 电连接器 - 惯性燃油切断(IFS)开关 - 燃油泵模块(除柴油发动机型汽车) - 油面高度传感器－2.0升柴油发动机汽车 - 燃油泵－2.0升柴油发动机汽车 |

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则须先加以纠正（如可能），再进行下一步骤。

4.	如果直观检查无法查出问题明显原因，则确认故障现象并然后参照WDS诊断系统。

拆卸与安装

燃油箱 (23 554 0)

拆卸与安装

燃油泵模块 (23 534 0)

拆卸与安装

燃油箱注油管

1.	此时尚未获得相关信息。

拆卸与安装

油面高度传感器

1.	此时尚未获得相关信息。

规格

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油箱箍带固定螺栓 | 25 | 18 | - |
| 燃油滤清器固定螺栓－除柴油发动机型汽车 | 5 | - | 9 |
| 燃油泵固定螺栓－115 PS柴油发动机汽车 | 9 | - | 7 |
| 燃油泵模块－除柴油发动机型汽车 | 70 | 52 | - |
| 油面高度传感器－柴油发动机汽车 | 70 | 52 | - |

310-02A加速控制－除柴油发动机型汽车

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页次

诊断与测试

加速控制	310-02A-2

检查与确认	310-02A-2

故障现象表	310-02A-2

诊断与测试

加速控制

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	直观检查是否有机械或电气方面受损的明显迹象。

直观检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| - 加速踏板 - 连杆 - 油门拉索 | - 保险 - 继电器 - 线束 - 电连接器 - 动力控制模块(PCM) |

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则须先加以纠正（如可能），再进行下一步骤。

4.	如果直观检查无法查出问题原因，则确认故障现象后参照WDS诊断系统。

故障现象表

故障现象表

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| - 加速踏板踩下困难或有粗糙的/刺耳的或粘滞的感觉 | - 油门拉索损坏。 | - 安装新的油门拉索 |
|  | - 油门拉索安装错误。 | - 检查油门拉索是否安装正确。 |
|  | - 节气门体损坏或磨损。 | - 安装新的节气门体。 - 参阅303-04A。 - 参阅303-04B。 |
| - 加速踏板无法完全回到定位 | - 节气门体回位弹簧弱化或破损。 | - 安装新的节气门体。 - 参阅303-04A。 - 参阅303-04B。 |
|  | - 节气门体磨损或损坏。 | - 安装新的节气门体。 - 参阅303-04A。 - 参阅303-04B。 |
| - 发动机怠速偏高 | - 损坏。 | - 安装新的油门拉索。 |
|  | - 油门拉索安装错误。 | - 检查油门拉索是否安装正确。 |

310-03巡航控制

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页次

诊断与测试

巡航控制	310-03-2

检查与确认	310-03-2

拆卸与安装

巡航控制执行器	(33 678 0)   310-03-3

巡航控制开关	310-03-4

一般程序

巡航控制解除开关调整	(33 504 0)   310-03-5

规格

规格	310-03-6

拧紧力矩	310-03-6

诊断与测试

巡航控制

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	直观检查是否有机械或电气方面受损的明显迹象。

直观检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| - 执行器 - 执行器拉索 | - 保险 - 线束 - 电连接器 - 开关 - 马达 - 安全气囊滑行接触 - 速度控制模块 |

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则须先加以纠正（如可能），再进行下一步骤。

4.	如果直观检查无法查出原因，则确认故障现象并参照WDS诊断系统。

拆卸与安装

巡航控制执行器

拆卸与安装

巡航控制开关

拆卸

1.	拆卸驾驶座安全气囊组件。参阅501-20B。

2.	从喇叭开关上拆下车速控线线束。

3.	从驾驶座安全气囊模块上，拆卸速度控制开关。

安装

1.	依照拆卸的相反程序安装。

一般程序

巡航控制解除开关调整

1.	调整开关

1.	拉出开关柱塞至完全伸展。

2.	完全踩下踏板。

3.	安装开关。

4.	缓慢释放踏板。

规格

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行器固定螺母 | 9 | - | 80 |
| 速度控制执行器固定螺丝 | 6 | - | 53 |
| 速度控制开关固定螺栓 | 5 | - | 44 |